| المواصفات الفنية لأنابيب خدمة عامة: المواد المطلوبة : أنابيب حديد (كربون ستيل) ملساء حسب الستاندر الأمريكي : ASTM A106/ A106M-06 Grade B أو ما يعادله من الستاندرات العالمية. الأنابيب يجب أن تكون مصنوعة بطريقة السحب seamless إنهاء على الساخن hot finished . تقرير اختبار للمواد وفق الستاندر الأمريكي : ASTM A530/A530M-04a أو ما يعادله يجب أن يرفق مع المواد الموردة. الأبعاد و الكميات : الكمية (م); رقم الجدول; القياس (إنش); البند. 1200; جدول40; 6; 1. 300; جدول40; 10; 2. ملاحظة (1): يجب أن لا يقل طول الأنبوب الواحد عن (6) متر. ملاحظة (2): الأبعاد حسب الستاندر الأمريكي: ANSI B36.10 | Technical Specifications for General Service Pipes Required Material : Seamless Carbon – Steel pipe according to ASTM A106/ A106M-06 Grade B or equivalent. Pipes must be manufactured by seamless process system (hot-finished) . A test report for materials according to ASTM A530/A530M-04a or equivalent should be submitted with the delivered materials . Dimensions and Quantities: Item; NPS inch; Schedule No; Quantity m. 1; 6; Sch 40; 1200. 2; 10; Sch 40; 300. Note(1): The length of each pipe should not be less than (6) meter. Note(2): The dimensions according to ANSI B36.10 |
| --- | --- |

| متطلبات عامة : - التغليف : حسب الستاندر الأمريكي ASTM A700-05 الفقرة (10) الشكل (51). - كافة المواد المطلوبة يجب أن تكون محمية بسدات بلاستيكية - يجب على العارض أو المصنع أن يكون معتمداً من قبل منظمة الجودة العالمية أو مقاييس إدارة الجودة سلسلة نظام ISO 9000 و هذه الشهادة يجب أن تكون صالحة للتطبيق على المواد المعروضة. يجب على العارض أن يضمن عرضه الفني نسخة من هذه الشهادة - مدة التوريد : 100 يوم FOB 120 يوم C&F 130 يوم للعارض المحلي ------------------------------------------- انتهى | General Requirements : -Packing : according to ASTM A700-05 section (10) fig (51) . -All the required materials should be protected by a plastic caps . - The Bidder /manufacturer must be approved by an internationally recognized quality assurance or holder of the quality management system standardization ISO 9000 series , this certificate should be valid and applicable to the offered materials .Copy of this certificate must be included in the technical offer . - Delivery period : 100 days FOB 120 days C&F 130 days for local bidder. ---------------------------------------------- THE END |
| --- | --- |

عضو                                                                 عضو                                             رئيس مجموعة العمل

م.طارق سعود                                                      م. عدنان الأسعد                                         م.أزدشير سلامة

يعتمد

مدير الصيانات الهندسية                                                                                              المدير العام

م.منذر السبعة                                                                                          المهندس هيثم بهجت مسوكر